Tytuł opracowania

Projekt organizacji ruchu na czas wykonania przyłącza sieci cieplnej do budynku nr 31 przy ul.Grottgera w Gliwicach

Projektant:

Katarzyna Gawlik-Król

Niniejsze opracowanie obejmuje tymczasową organizację ruchu na ul.Grottgera w Gliwicach.

## Podstawa opracowania.

## Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

## Warunki techniczne określone przez zamawiającego,

## Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 września 2003r  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  (DZ. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego        i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

## Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005r. poz. 908 z póź. zm.)

# Opis stanu istniejącego

Ulica Grottgera jest drogą dwukierunkową o przekroju dwu pasowym. Szerokość jezdni wynosi ok. 7,0 – 7,5 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki dla pieszych. Natężenie ruchu jest średnie.

# Projektowane rozwiązanie

Prace polegać będą na wykonaniu przyłącza sieci cieplnej do budynku nr 31 na którym to odcinku konieczne będzie zajęcie chodnika ok 1,3 m, Z uwagi na istniejący przy chodniku pas postojowy pieszych można skierować na ten pas wyłączając parkowanie na przedmiotowym odcinku.

# Warunki prowadzenia robót

Miejsce prowadzonych robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem oznakowania, a stosowne znaki i urządzenia drogowe należy wykonać oraz ustawić zgodnie z przepisami określonymi zgodnie z przepisami określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Termin prowadzenia robót: maj– sierpień 2016 r.