ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

| PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN65, 2xDN50 (L=93,9m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN65- dł. 12m | szt. | 7 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN50- dł. 12m | szt. | 8 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65 - dług. ramion 1x1m | szt. | 2 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50 - dług. ramion 1x1m | szt. | 6 |  |
|  | Zespół złącza DN65 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 14 |  |
|  | Zespół złącza DN50 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 18 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony - zredukowany DN80/DN65, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Redukcja (zwężka) dla rur preizolowanych – DN65/DN50 | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN65 – wysokość trzepienia Hz=950mm | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN50 – wysokość trzepienia Hz=750mm | szt. | 2 |  |
|  | Zakończenie izolacji DN 125- rękaw termokurczliwy (end-cap) | szt. | 2 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 22 |  |
|  | Przejście przez ścianę DN125 - pierścień gumowy | szt. | 6 |  |
|  | Taśma smarna | kpl | - |  |